Zadanie 2

Mamy sieć jak na rysunku powyżej. Użytkownik pracujący na komputerze gucio.intranet.pl wykonuje polecenie ping www.test.pl

Zakładamy, że:

- komputery w sieci 112.168.0.0/24 nie mają żadnych wpisów w swoich tablicach ARP.

- ROUTER i komputery w sieci 214.118.8.0/23 moją poprawnie wypełnione swoje tablice ARP dla całego systemu.

- serwer dns.intranet.pl posiada kompletną wiedzę o całym systemie i jest rekurencyjny.

- podajemy tylko pierwsze 3 bajty wszystkich adresów MAC, które w sposób definitywny różnicują wszystkie adresy MAC w przedstawionej sieci (adres rozgłoszeniowy MAC=FF:FF:FF).

gucio.intranet.pl

IP=112.168.0.100/24

MAC=12:12:12

DG=112.168.0.1

DNS=112.168.0.200

IP=112.168.0.1/24

MAC=40:40:40

dns.intranet.pl

IP=112.168.0.200/24

MAC=21:21:21

DG=112.168.0.1

dns.test.pl

IP=214.118.8.253/23

MAC=23:23:23

DG=214.118.8.254

www.test.pl

IP=214.118.8.252/23

MAC=31:31:31

DG=214.118.8.254

REPEATER

ROUTER

REPEATER

IP=214.118.8.254/23

MAC=14:14:14

dhcp.intranet.pl

IP=112.168.0.002/24

MAC=33:33:33

Uzupełnij poniższą tabelkę przedstawiając przebieg komunikacji między wszystkimi urządzeniami (komputerami i ROUTEREM) w sieci, aż do momentu, w którym komputer gucio.intranet.pl otrzyma odpowiedź na ping.

| Protokół, treść komunikatu (zawartość pakietu lub ramki) | adres IP nadawcy | adres MAC nadawcy | adres IP celu | adres MAC celu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12:12:12 |
| DNS request www.test.pl |  |  |  |  |
|  |  |  | 112.168.0.100 |  |
|  |  | 14:14:14 |  |  |